# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Ước lượng chiều dài và chiều rộng vật thể bằng webcam

Sinh viên thực hiện: Trần Khoa An
Mã sinh viên: 22021579

Kính gửi thầy,

Dạ, tài liệu này trình bày cách cài đặt, hiệu chuẩn và vận hành phần mềm đo chiều dài, chiều rộng của vật thể dạng hộp bằng một webcam RGB thông thường. Phần mềm thực hiện phép đo trên một mặt phẳng đã hiệu chuẩn; vì vậy camera, mặt phẳng và điều kiện lấy nét cần được giữ ổn định trong một phiên đo.

# 1. Phạm vi và nguyên lý hoạt động

Hệ thống hiện đo hai kích thước chính của mặt trên vật thể dạng hộp. Luồng xử lý gồm khử méo ảnh, xác lập homography của mặt phẳng, tách vật thể, biến đổi đường bao sang đơn vị milimét, khớp hình chữ nhật bao định hướng và lọc kết quả qua nhiều khung hình.

Điều kiện quan trọng là mặt cần đo phải đồng phẳng với mẫu dùng để hiệu chuẩn mặt phẳng. Nếu camera thay đổi vị trí, độ phân giải hoặc tiêu cự, hệ thống cần được hiệu chuẩn lại. Phần mềm không xác định chiều cao hoặc tái tạo mô hình ba chiều từ một ảnh webcam đơn.

# 2. Yêu cầu chuẩn bị

• Máy tính Windows có Python 3.10 đến 3.12 và webcam hoạt động ổn định.

• Một mặt phẳng đo cố định, có màu hoặc độ sáng khác tương đối rõ với vật cần đo.

• Mẫu bàn cờ để hiệu chuẩn nội tại camera; cạnh mỗi ô phải được đo bằng thước.

• Mẫu chữ nhật phẳng có kích thước đã biết hoặc marker ArUco đã kiểm tra kích thước sau khi in.

• Thước đo dùng để xác định kích thước chuẩn của vật khi thu thập dữ liệu đánh giá.

# 3. Cài đặt và khởi động

1. Giải nén hoặc sao chép toàn bộ thư mục TranKhoaAn_22021579 vào máy tính.

2. Cài Python và đánh dấu lựa chọn Add Python to PATH trong trình cài đặt.

3. Chạy tệp setup_and_run.bat ở lần đầu. Hệ thống sẽ tạo môi trường riêng và cài thư viện cần thiết.

4. Từ lần chạy sau, sử dụng run.bat để mở phần mềm nhanh hơn.

Nếu Windows hiển thị cảnh báo bảo mật, thầy vui lòng kiểm tra đúng thư mục mã nguồn trước khi cho phép chạy. Phần mềm không yêu cầu tài khoản, mật khẩu hoặc khóa truy cập dịch vụ bên ngoài.

# 4. Hiệu chuẩn nội tại webcam

Hiệu chuẩn nội tại dùng để xác định tiêu cự, tâm ảnh và hệ số méo của webcam. Bước này cần thực hiện trước khi lấy số liệu chính thức. Mẫu đang dùng có 7 × 7 ô, tương ứng 6 × 6 góc trong; kích thước cạnh ô cần nhập đúng theo số đo thực tế.

1. Đặt bàn cờ trên một tấm phẳng, không để giấy cong hoặc phản sáng mạnh.

2. Chạy capture_calibration.bat và nhấn Space để chụp ảnh.

3. Chụp ít nhất 15 đến 20 ảnh rõ nét; đưa bàn cờ lần lượt vào giữa, bốn góc và gần các mép ảnh.

4. Thay đổi khoảng cách và góc nghiêng vừa phải, nhưng phải giữ toàn bộ các góc trong nhìn thấy rõ.

5. Nhấn Esc để kết thúc, sau đó chạy calibrate_camera.bat.

6. Kiểm tra thông báo số ảnh hợp lệ và sai số chiếu lại. Tệp kết quả là calibration.npz.

Dạ, nếu cạnh ô không phải 25 mm, thầy vui lòng sửa giá trị --square-mm trong calibrate_camera.bat trước khi chạy. Bộ hiệu chuẩn chỉ sử dụng cho đúng webcam, độ phân giải và trạng thái lấy nét đã dùng khi chụp ảnh.

# 5. Hiệu chuẩn mặt phẳng đo

## 5.1. Dùng mẫu chữ nhật

1. Cố định webcam và đặt mẫu chữ nhật phẳng tại đúng mặt phẳng sẽ đặt vật.

2. Nhập kích thước thật của mẫu vào ô Mẫu chữ nhật R × C.

3. Bấm Chọn 4 góc và chọn theo thứ tự trên-trái, trên-phải, dưới-phải, dưới-trái.

4. Sau khi phần mềm báo đã khóa mặt phẳng, không di chuyển camera hoặc mặt phẳng đo.

## 5.2. Dùng marker ArUco

1. In marker/aruco_id0_50mm.pdf ở tỷ lệ 100%, không chọn Fit to page.

2. Đo lại cạnh phần marker bằng thước và nhập đúng giá trị vào ô ArUco cạnh.

3. Đặt marker đồng phẳng với mặt cần đo và bấm Khóa theo ArUco.

Lưu ý: kích thước bản in phải được kiểm tra bằng thước. Nếu bản in bị co giãn, giá trị nhập phải là kích thước đo thực tế, không dùng kích thước danh nghĩa trên tên tệp.

# 6. Đo vật thể

1. Chọn số camera và bấm Bắt đầu.

2. Chọn Nền trống (khuyên dùng), dọn sạch vùng đo rồi bấm Ghi nền trống.

3. Thực hiện hiệu chuẩn mặt phẳng theo Mục 5.

4. Đặt một vật dạng hộp vào vùng quan sát; vật không được chạm biên ảnh hoặc che khuất mẫu chuẩn.

5. Chờ kết quả chiều dài × chiều rộng ổn định rồi mới đọc hoặc lưu số liệu.

Ô Khoảng cách camera-mặt phẳng chỉ dùng để ghi lại điều kiện thí nghiệm, không trực tiếp tham gia phép tính kích thước. Giá trị hiển thị ổn định cũng không đồng nghĩa với chính xác; độ chính xác cần được kiểm tra bằng kích thước chuẩn đo độc lập.

# 7. Lưu ảnh và số liệu

1. Nhập chiều dài và chiều rộng thật của vật vào ô Kích thước chuẩn D × R.

2. Khi kết quả ổn định, bấm Lưu mẫu (ảnh + CSV) đúng một lần.

3. Kiểm tra ảnh mới trong measurement_images và dòng tương ứng trong measurements.csv.

Mỗi lần bấm, phần mềm lưu ảnh có chú thích và số liệu của cùng một khung hình. Hai tệp được liên kết bằng sample_id và image_file để tránh lệch giữa ảnh và kết quả.

# 8. Ý nghĩa các điều khiển chính

| Điều khiển | Chức năng | Lưu ý sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu / Dừng | Mở hoặc đóng luồng webcam | Hiệu chuẩn mặt phẳng sau khi camera đã mở |
| Nền trống | Tách vật bằng sai khác so với nền | Phải ghi nền khi vùng đo chưa có vật |
| Contour | Tách biên hình học trực tiếp | Nhanh nhưng nhạy với nền và ánh sáng |
| YOLO11-seg | Phân vùng theo mô hình học sâu | Là chế độ bổ trợ và cần tệp trọng số |
| Chọn 4 góc | Tạo homography từ mẫu chữ nhật | Giữ nguyên camera sau khi chọn |
| Khóa theo ArUco | Tạo homography từ marker | Marker phải đồng phẳng và thấy đủ bốn góc |
| Lưu mẫu | Lưu đồng thời ảnh và một dòng CSV | Chỉ bấm khi kết quả đã ổn định |

# 9. Xử lý lỗi thường gặp

| Hiện tượng | Nguyên nhân thường gặp | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Không mở được camera | Sai chỉ số camera hoặc camera đang được ứng dụng khác sử dụng | Đóng ứng dụng khác và thử Camera 0, 1 hoặc 2 |
| Không có kết quả | Chưa hiệu chuẩn mặt phẳng, chưa ghi nền hoặc vật chạm biên | Làm lại đúng thứ tự hiệu chuẩn và đưa trọn vật vào ảnh |
| Bắt nhầm vùng trên vật | Họa tiết, phản sáng hoặc nền thay đổi | Ghi lại nền, giảm phản sáng và dùng nền tương phản |
| Kết quả đổi theo vị trí | Homography ngoại suy, méo chưa được sửa tốt hoặc mẫu chuẩn quá nhỏ | Hiệu chuẩn nội tại lại và dùng mẫu mặt phẳng lớn hơn |
| Kết quả sai khi vật cao | Mặt trên vật không đồng phẳng với mặt hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn tại đúng cao độ mặt cần đo hoặc giới hạn đối tượng phẳng |
| Đổi camera thì sai | Thông số nội tại và homography không còn phù hợp | Xóa tệp hiệu chuẩn cũ và thực hiện lại hai bước hiệu chuẩn |

# 10. Điều kiện sử dụng số liệu trong báo cáo

• Giữ cố định camera, độ phân giải, tiêu cự và mặt phẳng trong một cấu hình thí nghiệm.

• Không dùng chính tập kiểm tra cuối cùng để điều chỉnh ngưỡng hoặc lựa chọn cấu hình.

• Đặt lại vật độc lập giữa các lần đo để đánh giá độ lặp lại thực tế.

• Ghi nhận cả phép đo hợp lệ và trường hợp bị từ chối; không chỉ giữ những kết quả đẹp.

• Đối chiếu ảnh với dòng CSV bằng sample_id và image_file trước khi phân tích.

• Báo cáo rõ kích thước chuẩn, vị trí, góc xoay và điều kiện chiếu sáng của từng nhóm mẫu.

# 11. Các tệp được tạo trong quá trình chạy

| Tệp hoặc thư mục | Nội dung |
| --- | --- |
| calibration.npz | Thông số nội tại và hệ số méo của webcam |
| plane_calibration.json | Homography của mặt phẳng đo hiện tại |
| background_reference.png | Ảnh nền trống dùng cho phép tách nền |
| measurement_images | Ảnh từng phép đo đã lưu |
| measurements.csv | Kết quả đo và thông tin đối chiếu |

Các tệp này được sinh riêng trên từng máy và không nằm trong bản mã nguồn công khai. Khi chuyển sang webcam hoặc bố trí khác, thầy vui lòng thực hiện lại hiệu chuẩn để tránh dùng nhầm thông số của phiên đo trước.

Dạ, em kính mong thầy góp ý thêm về quy trình hiệu chuẩn, bố trí thí nghiệm và các chỉ tiêu cần báo cáo để em tiếp tục hoàn thiện hệ thống đúng phạm vi đồ án.